《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 陈鹏宇， 帕肉合·帕尔哈提 |  | 年级 |  | 2020级， 2020级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20204227， 20201641 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术01班， 计算机科学与技术05班 |
| 实验名称 | 实验三 4选1多路选择器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2021.10.30 |  | 实验地点 |  | Ds1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，学会多路选择器的功能，以及使用 Block Design 和 verilog HDL 语言设计多路选择器。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 设计一个三位4选1多路选择器电路，分别用Block Design和verilog HDL语言编写代码两种方式实现，通过仿真、看RTL电路图、下载到板子验证其正确性，并比较不同方法实现的异同（逻辑资源、RTL电路图、仿真波形等方面）。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 Verilog HDL语言编写代码实现： 电路图 波形图 真值表 In; Cntrl1; Cntrl2; out. In1; 0; 0; In1. In2; 0; 1; In2. In3; 1; 0; In3. In4; 1; 1; In4. Block design： 将Verilog语言设计的代码块封装成ip核如下 完成接线后： |
| 四、实验过程或算法 Verilog HDL实现： 源代码： module selecter4_1(out, in1, in2, in3, in4, cntrl1, cntrl2); parameter size = 3; output [size-1:0] out; //三位输出 input [size-1:0] in1, in2, in3, in4; //三位值输入 input cntrl1, cntrl2; reg [size-1:0] out; always @(*) //任一输入发生变化执行 case({cntrl1 , cntrl2}) //cntrl的排列 2'b00:out = in1; 2'b01:out = in2; 2'b10:out = in3; 2'b11:out = in4; endcase endmodule 仿真代码： module sim_selecter; parameter size = 3; reg[size-1:0] in1 = 3'b001; //此仿真文件先认定被选择值为常量不变 reg[size-1:0] in2 = 3'b011; reg[size-1:0] in3 = 3'b101; reg[size-1:0] in4 = 3'b111; reg cntrl1; reg cntrl2; wire[size-1:0] out; selecter4_1 uut( //实例化模块 .in1(in1), .in2(in2), .in3(in3), .in4(in4), .cntrl1(cntrl1), .cntrl2(cntrl2), .out(out) ); initial //只执行一次 begin cntrl1 = 0; cntrl2 = 0; //分别置到四种状态，观察输出结果，即可验证 #100 cntrl1 = 0; cntrl2 = 1; #100 cntrl1 = 1; cntrl2 = 0; #100 cntrl1 = 1; cntrl2 = 1; end endmodule Block Design实现： 首先将HDL代码封装成ip核，在另一个项目中调用该ip核（封装过程文档有介绍）； 创建bd文件，添加ip并连线； Generate the Output Products； Create a HDL wrapper； Add Constraints； Generate Bitstream； |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 Verilog HDL： 最开始时代码为always @(in1 or in2 or in3 or in4) 导致无论怎么变化cntrl，最终输出都是一样的，之后改成always @(*)， 只要任意输入变化就会执行，才和理论结果相同。(上图中cntrl为11，理论上应该输出in4为7，但实际输出为in1 1) block design： 如果直接用HDL中的变量名字，会发现‘out’与官方关键字冲突，需相应修改约束文件中的变量名，否则会无法生成bit流。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 实验结果: 输入in1-4分别置为100，010，001，110; 当cntrl为00，01，10，11时，对应led灯分别开启，与理论值和仿真 结果一样。 七、小组分工情况说明 陈鹏宇：自主完成实验开发，完成实验报告 帕肉合·帕尔哈提：自主完成实验开发 |  |  |  |  |  |  |