《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 陈鹏宇 |  | 年级 |  | 2020级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20204227 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术01班 |
| 实验名称 | 实验九 寄存器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2021/11/26 |  | 实验地点 |  | Ds1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 掌握寄存器的逻辑功能，并学会寄存器与寄存器组的设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 - 设计一个带有（同步或异步）复位的D触发器 ddf1。编写仿真文件观察仿真时序波形图，回答异步清零与同步清零的区别，并下载到板验证。 - 给1）中的D触发器dff1增加一个load信号就成为了一个以为寄存器reg_1，当load为1时，那么在下一个始终上升沿，输入值d就被存储到q中，编写代码实现reg_1，并下载到板验证。 - 把N个1位寄存器组合起来就构成了一个N位寄存器。只需要将1位寄存器的输入端和输出端定义为N位的数组。编写代码实现一个可变宽度的N位寄存器（默认为8），编写顶层模块实例化一个8位寄存器，并下载到板验证。 - 实现一个8位的通用移位寄存器，可以加载并行数据，通过两位控制信号ctrl可以选择控制将其内容向左移位、向右移位或保持原有状态。利用此移位寄存器实现并转串（先加载并行输入，然后移位），和串转并（首先移位，然后进行并行输出），并下载到板验证。 - 实现一个8位的桶形移位寄存器，具有8位数据输入和8位数据输出，以及指定如何移动数据的控制输入，指定移位方向、移位类型（循环、算术还是逻辑移位）及移动的位数（0~7）。信号和板上器件的关系是：原始数据d[7:0]--SW[7:0]，输出q[7:0]--ld[7:0]，s[2:0]--SW[15:13]表示移动的位数，t[1:0]--SW[12:11]表示移动类型（00逻辑右移，01-算术右移，1X-左移）。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1.（1）同步时序 - 异步时序 - 波形图 |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等） 1.源代码 module ddf1( input wire clk, input wire d, input wire reset, output reg q, output reg qn ); /* always @(posedge clk) begin if(reset == 0) begin q = 0 ; qn = 1; end else begin q = d; qn = ~d; end end */ /**/ always @(posedge clk or posedge reset) begin if(reset == 0) begin q <= 0 ; qn <= 1; end else begin q = d; qn = ~d; end end endmodule module sim_ddf1(); reg clk, reset, d; wire q, qn; always begin #10 clk <= ~clk; end initial begin clk = 0; d = 1; reset = 0; #20 reset = 1; #20 reset = 1; d = 0; #20 reset = 0; d = 1; #20 reset = 0; d = 0; end ddf1 uut( .clk(clk), .d(d), .reset(reset), .q(q), .qn(qn) ); Endmodule - 2. - module reg_1( - input wire clk, input wire d, input wire reset, input wire load, - output reg q, output reg qn - ); - always @(posedge clk or posedge reset or posedge load) - begin - if(reset == 0) begin - q = 0; qn = 1; - end - else begin - if(load == 1) begin - q = q; qn = ~q; - end - else begin - q = d; qn = ~d; - end - end - end - Endmodule - module sim_reg_1(); - reg clk, reset, load, d; - wire q, qn; - always begin - #10 clk = ~clk; - end - initial begin - clk = 0; reset = 1; load = 0; d = 0; - #20 d = 1; load = 1; - #20 d = 0; - #20 d = 1; load = 0; - #20 d = 0; - end - reg_1 uut( - .clk(clk), - .d(d), - .reset(reset), - .load(load), - .q(q), - .qn(qn) - ); - endmodule - 3. - module reg_N(clk, reset, load, d, q); - parameter N = 8; - input wire clk, reset, load; - input wire [N-1:0] d; - output reg [N-1:0] q; - always @(posedge clk or posedge reset or posedge load) - begin - if(reset == 1) begin - q = 0; - end - else begin - if(load == 1) begin - q = q; - end - else begin - q = d; - end - end - end - Endmodule - module shift_reg(clk, reset, en, ctr, d, q); - input wire clk, reset, en; - input wire [1:0] ctr; - input wire d; - output [7:0] q; - reg [7:0] temp; - reg [31:0] selcnt = 31'b000; - reg clk100; - always @(posedge clk) - begin - if(selcnt == 100_000_000) - begin - selcnt <= 0; - clk100 <= ~clk100; - end - else - selcnt <= selcnt + 1; - end - always @(posedge clk100 or posedge reset or en) - begin - if(reset == 1) begin - temp = 8'b0; - end - else if(en == 1) begin - temp = {temp[6:0], d}; - end - else begin - case(ctr) - 0: temp = {temp[0] , temp[7:1]}; - 1: temp = {temp[6:0] , temp[7]}; - 2: temp = temp; - 3: temp = temp; - default temp = temp; - endcase - end - end - assign q = temp; - Endmodule - module shift_reg(clk, reset, en, ctr, d, q); - input wire clk, reset, en; - input wire [1:0] ctr; - input wire [7:0] d; - output q; - reg [7:0] temp; - reg [31:0] selcnt = 31'b000; - reg clk100; - always @(posedge clk) - begin - if(selcnt == 100_000_000) - begin - selcnt <= 0; - clk100 <= ~clk100; - end - else - selcnt <= selcnt + 1; - end - 5. - module shift_reg(clk, reset, en, d, ctr, cc, q); - input wire clk, reset, en; - input wire [7:0] d; - input wire [1:0] ctr; - input wire [2:0] cc; - output [7:0] q; - reg [31:0] selcnt = 31'b000; - reg [15:0] cnt; reg[7:0] temp; reg clk100; - always @(posedge clk) - begin - if(selcnt == 100_000_000) - begin - selcnt <= 0; - clk100 <= ~clk100; - end - else - selcnt <= selcnt + 1; - end - always @(posedge clk100 or posedge reset or posedge en) - begin - if(reset == 1) begin - temp <= 0; cnt <= 0; - end - else if(en) begin - temp <= d; - end - else begin - cnt <= cnt + 1; - if(cnt < cc) begin - case(ctr) - 0: temp <= {temp[0] , temp[7:1]}; - 1: temp <= {1'b1 , temp[7:1]}; - 2: temp <= {temp[6:0] , temp[7]}; - 3: temp <= {temp[6:0] , 1'b0}; - default temp <= {temp[6:0] , temp[7]}; - endcase - end - end - end - assign q = temp; - endmodule |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况(主要问题及解决情况) 一开始并未采用时钟分频，发现难以捕捉到led的变化，将100Mhz分频为0.5hz后，周期为2s，能观察到灯的流水变化。 |  |  |  |  |  |  |
| - 实验结果及分析和（或）源程序调试过程 2. 3. - 5.sw[7:0]--d; sw[15:13]--移位数量;sw[12:11]--移位类型;sw[10:9]--使能和重置。 七、小组分工情况说明 陈鹏宇：自主完成实验，完成实验报告 帕肉合·帕尔哈提：自主完成实验 |  |  |  |  |  |  |